# IONWAY

## Elektro-Hidrodinamik (EHD) İyon İtki Sistemi ile Sessiz ve Çevre Dostu Deniz Aracı Tasarımı

### TEKNOFEST 2026 – İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması

# TAKIM BİLGİLERİ

Takım Adı: Mosh-TECH Teknolojileri ve Sistem Tasarımı
Takım ID: 799353
Başvuru ID: 5184557
Kategori: İnsanlık Yararına Teknolojiler – Lise
Okul: Kırşehir YD Bilsem

# 1. PROJE ÖZETİ

IONWAY projesi, deniz ulaşımında kullanılan geleneksel pervaneli motor sistemlerine alternatif olarak geliştirilen elektro-hidrodinamik (EHD) iyon itki tabanlı yeni nesil bir tahrik sistemidir. Sistem; su moleküllerini elektrik alanı yardımıyla iyonize ederek hızlandırmakta ve oluşan akış sayesinde itki üretmektedir.

Projede hareketli mekanik parçalar bulunmadığından:

- Gürültü minimum seviyeye iner,

- Mekanik aşınma azalır,

- Yağ ve yakıt sızıntısı oluşmaz,

- Deniz canlılarına verilen zarar azaltılır.

IONWAY aynı zamanda güneş paneli destekli enerji sistemi ve ESP32 tabanlı akıllı kontrol altyapısıyla çalışmaktadır.

Bu proje özellikle:

- Göller,

- Barajlar,

- Doğal yaşam alanları,

- Sessiz keşif görevleri,

- İnsansız deniz araçları (İDA)

için çevreci ve sürdürülebilir bir çözüm sunmayı amaçlamaktadır.

# 2. PROBLEM TANIMI

Günümüzde kullanılan deniz motorlarının büyük bölümü:

- Fosil yakıt tüketmektedir,

- Gürültü oluşturmaktadır,

- Mekanik bakım gerektirmektedir,

- Yağ sızıntısı riski taşımaktadır.

Özellikle pervaneli sistemler:

- Deniz memelilerinin sonar ve iletişim sistemlerini bozmakta,

- Su altı akustik kirliliği oluşturmaktadır,

- Ekolojik dengeyi etkilemektedir.

Ayrıca çok sayıda hareketli parçaya sahip sistemler:

- Arıza riskini artırmakta,

- Bakım maliyetlerini yükseltmektedir.

Bu nedenle daha sessiz, çevre dostu ve düşük bakım gerektiren alternatif sistemlere ihtiyaç duyulmaktadır.

# 3. ÇÖZÜM ÖNERİSİ

IONWAY sistemi, elektro-hidrodinamik (EHD) iyon itki prensibi kullanarak suyu yüksek elektrik alanı içerisinde hızlandırır.

Çalışma prensibi:

- Su sisteme alınır.

- Anot elektrot yüksek gerilim uygular.

- Su molekülleri iyonize edilir.

- Elektrik alanı iyonları hızlandırır.

- Hızlandırılmış akış nozzle bölümünden çıkar.

- Newton’un üçüncü yasasına göre ters yönde itki oluşur.

Bu sistem sayesinde:

- Pervane kullanılmaz,

- Sessiz çalışma sağlanır,

- Mekanik sürtünme azalır,

- Bakım ihtiyacı düşer.

# 4. PROJENİN ÖZGÜNLÜĞÜ

IONWAY’in özgün yönü, uzay araçlarında kullanılan iyon itki mantığının su ortamına uyarlanmasıdır.

Mevcut elektrikli deniz araçları:

- Elektrik motoruyla pervane döndürmektedir.

IONWAY ise:

- Doğrudan su moleküllerini hızlandırarak itki üretmektedir.

Bu yaklaşım:

- Geleneksel tahrik sistemlerinden farklıdır,

- Sessiz çalışma avantajı sağlar,

- Mekanik yapı karmaşıklığını azaltır.

# 5. TEKNİK YAPI

## 5.1 Gövde Tasarımı

- Katamaran tipi denge yapısı

- 3B baskıya uygun modüler gövde

- Su geçirmez elektronik bölme

- Düşük sürtünmeli hidrodinamik yapı

Kullanılan malzemeler:

- PLA/PETG filament

- Şeffaf akrilik bölümler

- Paslanmaz bağlantı elemanları

## 5.2 İyon İtki Ünitesi

Ana bileşenler:

- Anot elektrot

- Katot elektrot

- İyonizasyon odası

- Hızlandırıcı kanal

- Çıkış nozzle sistemi

Çalışma voltajı:
24V – 48V DC

Tahmini itki:
0.5 – 1.5 N

# 6. ENERJİ SİSTEMİ

Sistem enerji ihtiyacı:

- Lityum iyon batarya

- Güneş paneli desteği

üzerinden karşılanmaktadır.

Enerji yönetimi:

- ESP32 kontrol kartı

- Voltaj sensörleri

- Akım sensörleri

- Sıcaklık ölçümü

ile gerçekleştirilmektedir.

- YAZILIM VE AKILLI KONTROL

Projede ESP32 tabanlı kontrol sistemi kullanılmaktadır.

Yazılım görevleri:

- Güç kontrolü

- Sensör takibi

- Sıcaklık analizi

- Voltaj yönetimi

- Test verisi kaydı

- Kablosuz veri aktarımı

Gerçek zamanlı veriler:

- OLED ekran

- Bilgisayar arayüzü üzerinden görüntülenebilmektedir.

# KODLAR

# /* =========================================================

# IONWAY EHD PROPULSION SYSTEM

# ESP32 SMART CONTROL SOFTWARE

# TEKNOFEST 2026

# ========================================================= */

# #include <WiFi.h>

# #include <esp_now.h>

# #include <Wire.h>

# #include <Adafruit_GFX.h>

# #include <Adafruit_SSD1306.h>

# #define SCREEN_WIDTH 128

# #define SCREEN_HEIGHT 64

# Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, -1);

# /* =========================================================

# PIN DEFINITIONS

# ========================================================= */

# #define HV_RELAY_PIN      26

# #define STATUS_LED        2

# #define VOLTAGE_SENSOR    34

# #define CURRENT_SENSOR    35

# #define TEMP_SENSOR       32

# /* =========================================================

# SYSTEM VARIABLES

# ========================================================= */

# float voltage = 0;

# float current = 0;

# float power   = 0;

# float tempC   = 0;

# bool propulsionActive = false;

# /* =========================================================

# ESP-NOW DATA STRUCTURE

# ========================================================= */

# typedef struct __attribute__((packed)) {

# char systemName[20];

# float voltage;

# float current;

# float power;

# float temperature;

# bool propulsionStatus;

# int64_t timestamp;

# } system_packet;

# system_packet packet;

# /* =========================================================

# PEER MAC ADDRESS

# ========================================================= */

# uint8_t gatewayAddress[] = {0x24,0x6F,0x28,0x11,0x22,0x33};

# /* =========================================================

# SEND CALLBACK

# ========================================================= */

# void OnDataSent(const wifi_tx_info_t *info, esp_now_send_status_t status) {

# Serial.print("Packet Send Status: ");

# if(status == ESP_NOW_SEND_SUCCESS) {

# Serial.println("SUCCESS");

# }

# else {

# Serial.println("FAILED");

# }

# }

# /* =========================================================

# OLED DISPLAY FUNCTION

# ========================================================= */

# void updateDisplay() {

# display.clearDisplay();

# display.setTextSize(1);

# display.setTextColor(WHITE);

# display.setCursor(0,0);

# display.println("IONWAY SYSTEM");

# display.setCursor(0,15);

# display.print("V: ");

# display.print(voltage,1);

# display.println(" V");

# display.setCursor(0,25);

# display.print("I: ");

# display.print(current,2);

# display.println(" A");

# display.setCursor(0,35);

# display.print("P: ");

# display.print(power,1);

# display.println(" W");

# display.setCursor(0,45);

# display.print("T: ");

# display.print(tempC,1);

# display.println(" C");

# if(propulsionActive) {

# display.fillRect(80,0,48,12,WHITE);

# display.setTextColor(BLACK);

# display.setCursor(85,2);

# display.print("ACTIVE");

# } else {

# display.drawRect(80,0,48,12,WHITE);

# display.setTextColor(WHITE);

# display.setCursor(85,2);

# display.print("IDLE");

# }

# display.display();

# }

# /* =========================================================

# SENSOR READ FUNCTION

# ========================================================= */

# void readSensors() {

# voltage = analogRead(VOLTAGE_SENSOR) * 0.025;

# current = analogRead(CURRENT_SENSOR) * 0.010;

# tempC   = analogRead(TEMP_SENSOR) * 0.020;

# power = voltage * current;

# }

# /* =========================================================

# PROPULSION CONTROL

# ========================================================= */

# void controlPropulsion() {

# if(voltage > 20.0) {

# digitalWrite(HV_RELAY_PIN, HIGH);

# propulsionActive = true;

# } else {

# digitalWrite(HV_RELAY_PIN, LOW);

# propulsionActive = false;

# }

# }

# /* =========================================================

# SEND DATA FUNCTION

# ========================================================= */

# void sendTelemetry() {

# strcpy(packet.systemName, "IONWAY");

# packet.voltage = voltage;

# packet.current = current;

# packet.power = power;

# packet.temperature = tempC;

# packet.propulsionStatus = propulsionActive;

# packet.timestamp = esp_timer_get_time();

# esp_err_t result = esp_now_send(

# gatewayAddress,

# (uint8_t *) &packet,

# sizeof(packet)

# );

# if(result == ESP_OK) {

# Serial.println("Data Sent");

# } else {

# Serial.println("Send Error");

# }

# }

# /* =========================================================

# SETUP

# ========================================================= */

# void setup() {

# Serial.begin(115200);

# pinMode(HV_RELAY_PIN, OUTPUT);

# pinMode(STATUS_LED, OUTPUT);

# digitalWrite(HV_RELAY_PIN, LOW);

# /* OLED INIT */

# if(!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C)) {

# Serial.println("OLED ERROR");

# while(true);

# }

# display.clearDisplay();

# display.display();

# /* WIFI INIT */

# WiFi.mode(WIFI_STA);

# /* ESP-NOW INIT */

# if(esp_now_init() != ESP_OK) {

# Serial.println("ESP-NOW INIT FAILED");

# ESP.restart();

# }

# esp_now_register_send_cb(OnDataSent);

# /* PEER CONFIG */

# esp_now_peer_info_t peerInfo = {};

# memcpy(peerInfo.peer_addr, gatewayAddress, 6);

# peerInfo.channel = 0;

# peerInfo.encrypt = false;

# if(esp_now_add_peer(&peerInfo) != ESP_OK) {

# Serial.println("PEER ADD FAILED");

# return;

# }

# Serial.println("IONWAY SYSTEM READY");

# }

# /* =========================================================

# LOOP

# ========================================================= */

# void loop() {

# readSensors();

# controlPropulsion();

# updateDisplay();

# sendTelemetry();

# digitalWrite(STATUS_LED,!digitalRead(STATUS_LED));

# Serial.println("-------------------");

# Serial.print("Voltage: ");

# Serial.println(voltage);

# Serial.print("Current: ");

# Serial.println(current);

# Serial.print("Power: ");

# Serial.println(power);

# Serial.print("Temperature: ");

# Serial.println(tempC);

# delay(2000);

# }

# 8. 3B MODELLEME VE ÜRETİM

Prototip tasarımı:

- Yapay zekâ destekli modelleme

- GLB/STL formatında 3B modeller

- 3B yazıcı üretimine uygun parçalar

şeklinde hazırlanmıştır.

Kullanılan araçlar:

- Meshy AI

- MakerWorld

- Cura

- 3B Yazıcı

# 9. TEST SÜRECİ

Gerçekleştirilen testler:

- Su üstü stabilite testi

- İyonizasyon gözlemi

- Enerji tüketimi ölçümü

- İtki analizi

- Sessizlik değerlendirmesi

Test ortamı:

- Tatlı su tankı

Örnek test verileri:

- Voltaj: 36.7V

- Akım: 1.23A

- Güç: 45.1W

- Tahmini İtki: 1.21N

- Gürültü Seviyesi: 0 dB (mekanik)

# 10. AVANTAJLAR

IONWAY sisteminin avantajları:

- Pervanesiz tasarım

- Sessiz çalışma

- Yağ sızıntısı olmaması

- Düşük bakım ihtiyacı

- Modüler yapı

- Güneş enerjisi desteği

- Akıllı kontrol sistemi

- Çevre dostu çalışma

# 11. KULLANIM ALANLARI

- İnsansız Deniz Araçları (İDA)

- Göl ve baraj ulaşımı

- Çevresel araştırmalar

- Askerî keşif sistemleri

- Sessiz gözlem görevleri

- Deniz ekosistemi analizleri

- Bilimsel araştırmalar

# 12. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Sistemin:

- Hareketli parça içermemesi,

- Düşük enerji tüketimi,

- Güneş paneli desteği,

- Modüler tamir edilebilir yapısı

uzun ömürlü ve sürdürülebilir kullanım sağlamaktadır.

# 13. GELECEK GELİŞTİRMELER

Planlanan geliştirmeler:

- Daha yüksek itki gücü

- Yapay zekâ destekli rota kontrolü

- Otonom sürüş sistemi

- Daha büyük gövde ölçekleri

- Deniz suyu optimizasyonu

- Gelişmiş batarya sistemi

# 14. SONUÇ

IONWAY projesi, deniz ulaşımında çevreci ve sessiz alternatif sistemler geliştirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Elektro-hidrodinamik iyon itki yaklaşımı sayesinde:

- Mekanik karmaşıklık azaltılmış,

- Gürültü minimum seviyeye indirilmiş,

- Çevresel etki azaltılmıştır.

Bu proje gelecekte:

- Akıllı deniz araçları,

- Sessiz keşif sistemleri,

- Ekolojik ulaşım çözümleri

için yeni bir yaklaşım sunmaktadır.

# EKLER

# 15. KAYNAKÇA

- Jelić, M. et al. (2021). Alternative and hybrid propulsion for merchant ships.

- Atik, İ. & Sekin, A. (2022). Hibrit yenilenebilir enerji sistem tasarımı.

- Yıldırır Keser, H. & Ceyhun, G. Ç. (2023). Deniz taşımacılığı ve hava kirliliği.

- TÜBİTAK Bilim Genç – Elektrikli İtki Motorları

- Elektrohidrodinamik itki sistemleri üzerine akademik çalışmalar